|  | KARTA CHARAKTERYSTYKI | Data sporządzenia: | sierpień 2007r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 | Data aktualizacji: | maj 2014r. |
|  | PROPAN | Wersja: | 5 |
|  |  | Numer karty: | GT-P-1 |
|  |  | Strona: | 1/10 |

| SEKCJA: 1 | Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa |
| --- | --- |

  - Identyfikator produktu

Nazwa handlowa:	PROPAN

Nazwa z wykazu:	PROPAN (PROPANE)

Numer CAS:		74-98-6

Numer WE:		200-827-9

Numer indeksowy:	601-003-00-5

Numer rejestracji:	substancja zwolniona z rejestracji na podstawie załącznika V rozporządzenia (WE)

nr 1907/2006 (REACH)

  - Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie zidentyfikowane: surowiec w przemyśle chemicznym, gaz opałowy, paliwo gazowe do napędu silników spalinowych, gaz nośny.

Zastosowanie odradzane: brak

  - Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Dostawca:		GLOB-TERMINAL sp. z o.o.

Adres:		15-111 Białystok, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4

Telefon/Fax:	+48 85 653 91 85/+48 85 676 05 50

www.glob-terminal.pl

  - Numer telefonu alarmowego

Telefony alarmowe czynne poniedziałek-piątek w godzinach: 8:00 –16:00

Glob-Terminal sp. z o.o., Terminal Przeładunkowy w Braniewie: telefon centrala +48 55 644 29 90

| SEKCJA: 2 | Identyfikacja zagrożeń |
| --- | --- |

- Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP):

Klasa zagrożenia i kody kategorii, kody zwrotów wskazujących zagrożenia

Flam. Gas 1 H220	Flam. Gas 1 –gaz łatwopalny; H220 –skrajnie łatwopalny gaz

Press. Gas H280	Press. Gas –gaz pod ciśnieniem; H280 –zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie grozi

wybuchem.

Uwaga: U

- Elementy oznakowania

| Piktogram | GHS02 | GHS04 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hasło ostrzegawcze | NIEBEZPIECZEŃSTWO |  |  |

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H220	Skrajnie łatwopalny gaz

H280	Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie grozi wybuchem

Zwroty wskazujące środki ostrożności-Zapobieganie:

P210	Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie
zabronione.

Zwroty wskazujące środki ostrożności-Reagowanie:

P377	W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.

P381	Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne.

Zwroty wskazujące środki ostrożności-Przechowywanie:

P410+P403 Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

|  | KARTA CHARAKTERYSTYKI | Data sporządzenia: | sierpień 2007r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 | Data aktualizacji: | maj 2014r. |
|  | PROPAN | Wersja: | 5 |
|  |  | Numer karty: | GT-P-1 |
|  |  | Strona: | 2/10 |

Zwroty wskazujące środki ostrożności-Usuwanie:

Brak

- Inne zagrożenia

Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Bezpośredni kontakt z płynnym gazem może powodować odmrożenia. W wysokich stężeniach działa dusząco na skutek wypierania tlenu z otaczającego powietrza.

Substancja nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB

| SEKCJA: 3 | Skład/informacja o składnikach |
| --- | --- |

- Substancje

Propan skroplona mieszanina węglowodorów alifatycznych, której głównym składnikiem jest: propan (C3) [CAS 74-98-6], pozostałość stanowią metan, etan, eten, propen i C4.

Zawartość:		propan  90%

Numer CAS:		74-98-6

Numer WE:		200-827-9

Numer indeksowy:	601-003-00-5

3.2.	Mieszaniny

| SEKCJA: 4 | Środki pierwszej pomocy |
| --- | --- |

- Opis środków pierwszej pomocy

Wdychanie:

Narażenie na wysokie stężenie substancji może spowodować utratę przytomności i uduszenie.

Poszkodowanego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść z obszaru skażonego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. Nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. Kontrolować oddech, drożność dróg oddechowych i tętno. Przy wystąpieniu zaburzeń w oddychaniu podawać tlen, w przypadku jego zatrzymania stosować sztuczne oddychanie metodą usta-usta lub za pomocą aparatu typu AMBU.

W przypadku utraty przytomności, zaburzeń oddychania lub złego samopoczucia natychmiast zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą:

Narażenie na kontakt z substancją w płynnej postaci może spowodować odmrożenia.

Zdjąć odzież i usunąć w bezpieczne miejsce, z dala od źródeł ciepła i zapłonu. Nie zdejmować odzieży przywierającej do miejsc odmrożonych. Niezwłocznie zmyć skórę dużą ilością bieżącej, letniej wody. W przypadku wystąpienia zmian odmrożeniowych (zbielenie lub zaczerwienienie skóry uczucie pieczenia lub mrowienia), nie wolno rozcierać, masować ani uciskać odmrożonego obszaru. Nałożyć jałowy opatrunek i zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt z oczami:

Narażenie na kontakt z substancją w płynnej postaci może spowodować odmrożenia.

Wyjąć szkła kontaktowe, jeżeli są noszone. Skażone oczy substancją w płynnej postaci natychmiast płukać ciągłym strumieniem letniej wody przez około 15 minut przy szeroko rozwartych powiekach. Natychmiast zapewnić pomoc lekarza okulisty.

Połknięcie:

Nie jest uznana za najbardziej prawdopodobną drogę narażenia.

Odmrożenia warg i jamy ustnej mogą wystąpić, w przypadku z substancją w postaci płynnej.

- Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Wysokie stężenia gazu mogą powodować bóle i zawroty głowy, nudności, podrażnienie błon śluzowych dróg oddechowych i oczu, kaszel, możliwe duszności i zaburzenia oddychania, zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia czynności serca i układu krążenia. Przy bardzo wysokich stężeniach może nastąpić utrata przytomności, drgawki, porażenie ośrodka oddechowego.

|  | KARTA CHARAKTERYSTYKI | Data sporządzenia: | sierpień 2007r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 | Data aktualizacji: | maj 2014r. |
|  | PROPAN | Wersja: | 5 |
|  |  | Numer karty: | GT-P-1 |
|  |  | Strona: | 3/10 |

Bezpośredni kontakt płynnej postaci gazu może powodować zaczerwienienie i podrażnienie skóry, dłuższy kontakt-odmrożenia. Rozpryskujący się płynny gaz w kontakcie z oczami może powodować podrażnienie błon śluzowych oka i spojówki, pieczenie, zaczerwienienie, łzawienie, możliwe jest uszkodzenie rogówki.

- Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania 
z poszkodowanym

Nie wywoływać wymiotów i nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W każdym z wyżej podanych przypadków postępowania, gdy zaburzenia nie ustępują, należy natychmiast wezwać lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać kartę charakterystyki, opakowanie lub etykietę.

Wskazówki dla lekarza: leczenie objawowe. W przypadku zaburzeń w oddychaniu podawać tlen, kontrolować akcję serca.

W przypadku kontaktu z gazem w postaci płynnej postępować jak przy odmrożeniach.

| SEKCJA: 5 | Postępowanie w przypadku pożaru |
| --- | --- |

- Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: proszki gaśnicze, rozproszone prądy wodne-mgła wodna, dwutlenek węgla (CO2)

Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarte strumienie wody

- Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Skrajnie łatwopalny gaz. Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Jest cięższy od powietrza i gromadzi się przy powierzchni ziemi, w zagłębieniach terenu i dolnych partiach pomieszczeń, mogą ulec zdalnemu zapłonowi. Zbiorniki narażone na długotrwałe działanie wysokich temperatur, płomieni ognia mogą eksplodować w wyniku wzrostu ciśnienia wewnątrz nich-zjawisko BLEVE (wybuch par wrzącej rozprężającej się cieczy). W środowisku pożaru podczas spalania wydzielają się dwutlenek węgla, tlenek węgla, niedopalone węglowodory (dym). Unikać wdychania produktów spalania, mogą stworzyć zagrożenie dla zdrowia.

- Informacje dla straży pożarnej

Małe pożary: na terenie otwartym, jeżeli nie ma zagrożenia dla otoczenia wypalić gaz bez gaszenia, kontrolując
z bezpiecznej odległości, w pomieszczeniu zamkniętym gasić gaśnicą proszkową lub śniegową lub wprowadzić gazowy dwutlenek węgla.

Duże pożary: gasić rozproszonymi prądami wody po odcięciu dopływu gazu.

Ewakuować z obszaru zagrożenia wszystkie osoby postronne. Pożar gasić z bezpiecznej odległości, zza osłon ochronnych lub przy użyciu bezzałogowych działek. Pojemniki, butle narażone na działanie płomieni lub wysokiej temperatury chłodzić rozproszonymi strumieniami wody, z bezpiecznej odległości-groźba wybuchu, o ile to możliwe i bezpieczne usunąć je z obszaru zagrożenia. Po usunięciu z obszaru zagrożenia kontynuować zraszanie pojemników, butli do momentu ich całkowitego schłodzenia. Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i zbiorników wodnych.

W przypadku rozległego pożaru lub pożaru w miejscach ograniczonych lub słabo wentylowanych, należy stosować pełną ognioodporną odzież ochronną oraz autonomiczny aparat oddechowy z maską pełną działający na zasadzie nadciśnienia, eksplozymetry.

| SEKCJA: 6 | Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska |
| --- | --- |

- Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Do prac związanych z likwidacją skutków awarii skierować osoby przeszkolone. Stosować środki ochronny indywidualnej-patrz sekcja 8 karty charakterystyki. Wyeliminować źródła zapłonu (iskry, gorące powierzchnie,
elektryczność statyczną, otwarty płomień), nie palić tytoniu, nie używać narzędzi i urządzeń iskrzących. Powstrzymać wyciek jeżeli jest to bezpieczne. Unikać zanieczyszczenia oczu, ubrania, bezpośredniego kontaktu skóry z uwolnioną substancją i wdychania oparów gazu. Zapewnić skuteczną wentylację pomieszczeń zamkniętych. Zawiadomić otoczenie o wystąpieniu awarii, usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać służby ratownicze-Straż Pożarną, Policję.

|  | KARTA CHARAKTERYSTYKI | Data sporządzenia: | sierpień 2007r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 | Data aktualizacji: | maj 2014r. |
|  | PROPAN | Wersja: | 5 |
|  |  | Numer karty: | GT-P-1 |
|  |  | Strona: | 4/10 |

Dla osób udzielających pomocy i biorących udział w likwidacji skutków awarii:

Małe wycieki: zwykle odpowiednia jest standardowa antystatyczna odzież robocza.

Duże wycieki: zakładać sprzęt ochrony osobistej, w tym autonomiczny aparat oddechowy, chyba że atmosfera uznana jest za bezpieczną.

Rękawice robocze zapewniające skuteczne zabezpieczenie przed czynnikami chemicznymi. Rękawice powinny zapewniać izolację termiczną, jeśli możliwe lub spodziewane jest zetknięcie się z płynnym gazem.

Hełm ochronny, antystatyczne, antypoślizgowe obuwie ochronne, w razie konieczności termoodporne. Okulary ochronne lub przesłona twarzy, jeżeli możliwy lub spodziewany jest rozbryzg gazu płynnego lub inne zetknięcie się z nim.

Ochrona dróg oddechowych, w zależności od ilości uwolnionej substancji oraz szacowanego obszaru narażenia, można zastosować półmaskę lub pełną maskę oddechową z połączonymi filtrami przeciwpyłowymi/filtrami oparów substancji organicznych albo autonomiczny aparat oddechowy. Jeżeli nie można w pełni ocenić sytuacji lub jeśli istnieje zagrożenie niedoborem tlenu, należy stosować wyłącznie autonomiczny aparat oddechowy.

- Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

W warunkach normalnych nie występuje zagrożenie dla środowiska. Skroplone węglowodory gazowe charakteryzują się łatwym odparowaniem i dużą lotnością, w przypadku uwolnienia do otoczenia szybko reagują z grupami wodorotlenowymi i ozonem.

Nie dopuszczać do przedostania się produktu do kanalizacji i systemów wentylacji. W przypadku skażenia środowiska dużą ilością uwolnionego gazu powiadomić odpowiednie służby ratownictwa chemicznego, ochrony środowiska oraz organy administracji państwowej.

- Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Małe wycieki gazu na wolnym powietrzu pozostawić do odparowania. O ile to możliwe i bezpieczne zlikwidować lub ograniczyć wyciek (zamknąć dopływ gazu, uszczelnić). Jeżeli to możliwe, ustawić uszkodzony zbiornik w takiej pozycji, aby uwalniał się gaz a nie płyn. Odizolować obszar wycieku, uwalniający się gaz rozproszyć lub skierować w bezpieczne miejsce-biorąc pod uwagę kierunek i prędkość wiatru, stosując kurtyny wodne lub mgłowe prądy wodne. Obszar zagrożenia poddać intensywnej wentylacji.

- Odniesienia do innych sekcji

Należy odnieść się do sekcji 8 – Środki ochrony indywidualnej i sekcji 13 – Informacje na temat usuwania odpadów.

| SEKCJA: 7 | Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie |
| --- | --- |

- Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Należy stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 niniejszej karty charakterystyki. Zapobiegać tworzeniu się szkodliwych, palnych/wybuchowych stężeń par gazu w powietrzu. Unikać wdychania par gazu, kontaktu z oczami i skórą, zanieczyszczenia odzieży płynną postacią gazu. Pracować w odpowiednio wentylowanych (wentylacja wyciągowa-ogólna i miejscowa) pomieszczeniach. Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem.

Zapewnić właściwe uziemienie instalacji i osprzętu. Przed wprowadzeniem gazu do nowej instalacji lub
w przypadku instalacji po remoncie, przepłukać układ gazem obojętnym (np. azotem).

Tylko osoby posiadające właściwe przeszkolenie i doświadczenie mogą pracować z gazem.

Zapobieganie powstaniu pożaru lub wybuchu: wyeliminować źródła zapłonu-nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu, nie używać narzędzi iskrzących. Unikać wyładowań elektrostatycznych. Stosować sprzęt
i urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.

- Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać w oryginalnych właściwie oznakowanych pojemnikach lub zbiornikach w chłodnym dobrze wentylowanym miejscu, wyposażonym w wentylację i instalację w wykonaniu przeciwwybuchowym. Przestrzegać przepisów dotyczących magazynowania gazów palnych. Gaz można przechowywać tylko w układach zamkniętych tj. w odpowiednich pojemnikach, zbiornikach stałych lub przenośnych. Butle, pojemniki muszą być

|  | KARTA CHARAKTERYSTYKI | Data sporządzenia: | sierpień 2007r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 | Data aktualizacji: | maj 2014r. |
|  | PROPAN | Wersja: | 5 |
|  |  | Numer karty: | GT-P-1 |
|  |  | Strona: | 5/10 |

szczelnie zamknięte i przechowywane w pozycji stojącej, chyba że są specjalnie zaprojektowane do pracy
w innym położeniu. Przechowywać z dala od utleniaczy, źródeł ciepła i źródeł zapłonu. Chronić butle, pojemniki przed nagrzaniem oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. W miejscu magazynowania przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących.

Uwaga: Opróżnione, nieoczyszczone zbiorniki, pojemniki zawierające pozostałości gazu mogą stwarzać zagrożenie pożarowe/wybuchowe. Zbiorników, pojemników nie ciąć, nie wiercić, nie szlifować nie spawać ani nie wykonywać tych czynności w ich pobliżu.

Transfer produktu: Instalacje i urządzenia elektryczne muszą być zgodne z technicznymi normami bezpieczeństwa, ponieważ podczas transferu (przepływu) mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. Należy zapewnić przewodność elektryczną (połączenia wyrównawcze) poprzez połączenie wszystkich elementów układu.

Nie używać sprężonego powietrza do opróżniania, transferu i napełniania.

- Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Nie zostały określone. Postępować jak opisano w pkt. 7.1.; 7.2.

| SEKCJA: 8 | Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej |
| --- | --- |

- Parametry dotyczące kontroli

Wartości graniczne narażenia NDS

Propan	NDS: 1800mg/m3;	NDSCh: ---;	NDSP: ---

DNEL:	Nie określono. Brak zagrożenia dla drogi pokarmowej i skóry-substancja w postaci gazu. Bardzo małe 	zagrożenie dla dróg oddechowych.

PNEC:	Nie określono. Substancja w postaci gazu-znajdowanie się w środowisku wodnym/osadzie/glebie jest 	mało prawdopodobne.

- Kontrola narażenia

Stosowane techniczne środki kontroli:

Niezbędna wentylacja wywiewna miejscowa usuwająca pary z miejsc ich emisji i wentylacja wymienna ogólna pomieszczenia. Otwory zasysające wentylacji miejscowej powinny znajdować się przy płaszczyźnie roboczej lub poniżej. Wywietrzniki wentylacji ogólnej powinny być w górnej części pomieszczenia i przy podłodze. Instalacje wentylacyjne muszą odpowiadać ustalonym warunkom ze względu na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu.

Ochrona oczu lub twarzy:

Okulary ochronne w szczelnej obudowie-gogle, przesłona twarzy, jeżeli możliwy lub spodziewany jest rozbryzg substancji lub inne zetknięcie z nią. Zalecane wyposażenie miejsca pracy w wodny natrysk do płukania oczu.

Ochrona skóry:

Jeżeli możliwy lub spodziewany jest kontakt rąk z substancją używaj rękawic spełniających wymagania normy EN374, wykonanych z materiałów zapewniających odpowiednią ochronę chemiczną: kauczuk neoprenowy, kauczuk nitrylowy, skórzane chromowane. Jeżeli możliwy jest dłuższy kontakt z substancją w postaci płynnej, rękawice powinny być izolowane termicznie.

Ubranie ochronne w wersji antyelektrostatycznej. Buty ochronne antystatyczne, antypoślizgowe (długie lub krótkie) podczas pracy z butlami lub innymi pojemnikami z substancją EN ISO 20345 (Środki ochrony indywidualnej-Obuwie bezpieczne) w razie koniczności termoodporne.

Ochrona dróg oddechowych:

Przy niewielkim przekroczeniu dopuszczalnych stężeń stosować półmaskę lub pełną maskę oddechową
z połączonymi filtrami przeciwpyłowymi/filtrami oparów substancji organicznych typu AX. Przy wyższych 
stężeniach gazu stosować autonomiczne aparaty oddechowe (z niezależnym dopływem powietrza) oraz 
w przypadku prac w ograniczonej przestrzeni, niedostatecznej zawartości tlenu w powietrzu, dużej niekontrolowanej emisji, we wszystkich okolicznościach, kiedy maska z filtrami nie daje dostatecznej ochrony.

EN136: Sprzęt ochrony układu oddechowego – Maski – Wymagania, badanie, znakowanie.

EN14387: Sprzęt ochrony układu oddechowego – Pochłaniacz (-e) i filtropochłaniacz (-e)-Wymagania, badanie, znakowanie.

|  | KARTA CHARAKTERYSTYKI | Data sporządzenia: | sierpień 2007r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 | Data aktualizacji: | maj 2014r. |
|  | PROPAN | Wersja: | 5 |
|  |  | Numer karty: | GT-P-1 |
|  |  | Strona: | 6/10 |

Zagrożenia termiczne:

Kontakt z substancją w postaci płynnej może prowadzić do odmrożeń. Jeżeli istnieje ryzyko kontaktu z płynnym gazem środki ochrony muszą być odpowiednie i chronić przed niską temperaturą.

Kontrola narażenia środowiska:

Nie są wymagane specyficzne środki zarządzania ryzykiem poza dobrą przemysłową praktyką higieniczną oraz procedurami bezpieczeństwa. Stosować się do regulacji dotyczących ograniczeń emisji do atmosfery. Patrz sekcja 13 specyficzne metody unieszkodliwiania odpadów gazowych, sekcja 15 przepisy prawne dotyczące gospodarki odpadami.

| SEKCJA: 9 | Właściwości fizyczne i chemiczne |
| --- | --- |

- Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd			:bezbarwna ciecz

Zapach			:charakterystyczny, w przypadku nawonienia – wyczuwalny, nieprzyjemny

Próg zapachu		:brak danych

pH							:nie dotyczy

Temperatura topnienia/krzepnięcia			:-187,60C

Początkowa temperatura wrzenia i zakres

temperatur wrzenia					:-420C

Temperatura zapłonu				:-1040C

Szybkość parowania					:brak danych

Palność:						:skrajnie łatwopalny gaz

Górna/dolna granica palności lub

górna/dolna granica wybuchowości			:9,5 / 1,7

Prężność par					:0,86 MPa w temp. 200C

Gęstość par						:1,52 (względem powietrza)

Gęstość						:od 0,500 do 510 kg/dm3 w temp. 200C

Rozpuszczalność					:w wodzie praktycznie nie rozpuszcza się, rozpuszcza się

w większości rozpuszczalników organicznych (alkoholu

w etylowym, eterze etylowym)

Współczynnik podziału n-oktanol/woda		:brak danych

Temperatura samozapłonu				:4700C

Temperatura rozkładu				:brak danych

Lepkość						:nie dotyczy

Właściwości wybuchowe				:nie dotyczy

Właściwości utleniające				:nie dotyczy

- Inne informacje

Rozszerzalność w stanie skroplonym			:ok. 1% przy wzroście temp. o 60C

| SEKCJA: 10 | Stabilność i reaktywność |
| --- | --- |

- Reaktywność

W warunkach użytkowania nie wskazuje zwiększonej reaktywności.

- Stabilność chemiczna

W warunkach zalecanych substancja jest stabilna, a także w przewidywanej temperaturze i pod przewidywanym ciśnieniem w trakcie magazynowania oraz postępowania z nią.

- Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Substancja w warunkach użytkowania nie powoduje niebezpiecznych reakcji chemicznych.

- Warunki, których należy unikać

Tworzenia mieszanin wybuchowych z powietrzem. W warunkach powstania mieszaniny wybuchowej unikać źródeł zapłonu (gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego płomienia, wyładowań elektrostatycznych).

|  | KARTA CHARAKTERYSTYKI | Data sporządzenia: | sierpień 2007r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 | Data aktualizacji: | maj 2014r. |
|  | PROPAN | Wersja: | 5 |
|  |  | Numer karty: | GT-P-1 |
|  |  | Strona: | 7/10 |

- Materiały niezgodne

Unikać kontaktu z silnymi utleniaczami.

- Niebezpieczne produkty rozkładu

W warunkach normalnego przechowywania nie powinny się tworzyć niebezpieczne produkty rozkładu. Poprzez spalanie i termiczny rozkład substancji będących składnikami produktu mogą wydzielać się gazy i opary: tlenki węgla oraz węglowodory.

| SEKCJA: 11 | Informacje toksykologiczne |
| --- | --- |

- Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra:

LD50, doustna:			zgodnie z pkt. 2 załącznika XI REACH, badanie nie musi być 
					przeprowadzone dla gazów łatwopalnych w temperaturze pokojowej

LC50, inhalacyjna:			zgodnie z pkt. 2 załącznika XI REACH, badanie nie musi być 
					przeprowadzone dla gazów łatwopalnych w temperaturze pokojowej

LD50, przez skórę:			zgodnie z pkt. 2 załącznika XI REACH, badanie nie musi być 
					przeprowadzone dla gazów łatwopalnych w temperaturze pokojowej

Na podstawie oceny wszystkich danych toksyczności ostrej, substancja nie spełnia kryteriów klasyfikacji toksyczności ostrej drogą doustną, przez wdychanie lub przez skórę.

Działanie żrące/drażniące:

Substancja nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako drażniąca na skórę. Bezpośredni kontakt z płynnym gazem może powodować odmrożenia.

Poważne uszkodzenia oczu/działanie drażniące na oczy:

Substancja nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako drażniący na oczy, chociaż kontakt z ciekłym gazem może spowodować podrażnienie oczu i odmrożenie.

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:

Substancja nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako uczulająca.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:

Substancja zawiera  0,1% 1,3-butadienu, w związku z czym nie została zaklasyfikowana jako rakotwórcza kategorii 1B.

Rakotwórczość:

Substancja zawiera  0,1% 1,3-butadienu, w związku z czym nie została zaklasyfikowana jako rakotwórcza kategorii 1B.

Szkodliwe działanie na rozrodczość:

Substancja nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako działająca szkodliwie na rozrodczość.

Działanie toksyczne na narządy docelowe-narażenie jednorazowe:

Może wywołać uczucie senności lub zawroty głowy.

Działanie toksyczne na narządy docelowe-narażenie powtarzane:

Substancja nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako działająca toksycznie na narządy docelowe-narażenie powtarzalne. Może powodować zmiany w systemie nerwowym na skutek długotrwałego narażenia na wysokie stężenia oparów.

Zagrożenie spowodowane aspiracją:

Substancja nie powoduje zagrożenia aspiracją.

| SEKCJA: 12 | Informacje ekologiczne |
| --- | --- |

- Toksyczność

Badanie toksyczności ostrej na bezkręgowcach:

LC50 Daphnid	27.14 mg/l	(48h)

Badanie toksyczności ostrej na glonach:

EC50 Green alage	11.89 mg/l	(96h)

|  | KARTA CHARAKTERYSTYKI | Data sporządzenia: | sierpień 2007r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 | Data aktualizacji: | maj 2014r. |
|  | PROPAN | Wersja: | 5 |
|  |  | Numer karty: | GT-P-1 |
|  |  | Strona: | 8/10 |

Badanie toksyczności ostrej na rybach:

LC50 Ryba (różne)	49.9 mg/l	(96h)

Produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczny dla środowiska.

- Trwałość i zdolność do rozkładu

Substancja łatwo ulega biodegradacji i degradacji poprzez fotolizę w powietrzu.

Stałe szybkości rozkładu dla substancji:

stopień degradacji w wodzie: Ksw	= 0.047 d-1

stopień degradacji w osadzie: Ksed	= 0.0023 d-1

stopień degradacji w glebie: Ksoil	= 0.023 d-1

- Zdolność do bioakumulacji

Substancja posiada niski potencjał do bioakumulacji. Ze względu na niską wartość log Kow (log Kow  3), nie oczekuje się akumulacji w organizmach.

- Mobilność w glebie

Badanie adsorpcji/desorpcji-zgodnie z załącznikiem VIII rozporządzenia REACH nie jest konieczne dla substancji o niskim potencjale adsorpcji (log Kow  3).

- Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Substancja nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.

- Inne szkodliwe skutki działania

Substancja nie stanowi zagrożenia dla życia wodnego. Nie rozpuszcza się w wodzie, jest lżejsza od wody
i gromadzi się na jej powierzchni.

| SEKCJA: 13 | Postępowanie z odpadami |
| --- | --- |

- Metody unieszkodliwiania

Uwaga! Resztki substancji w pustych nieoczyszczonych opakowaniach może stwarzać zagrożenie wybuchowe
i pożarowe. Nie wolno spawać, ogrzewać, ciąć lub wiercić zbiorników lub opakowań metalowych z produktem lub po produkcie.

Gdy produkt stosuje się jako paliwo lub półprodukt substancja jest zużywana w całości, nie są generowane odpady-dotyczy opakowań wielokrotnego użytku.

W przypadku pozostałych zastosowań, pozostałości tego produkt mogą być przedmiotem krajowych lub europejskich przepisów prawnych. Odzysk lub unieszkodliwianie substancji należy przeprowadzać zgodnie
z zasadami i planami gospodarowania odpadami oraz wymaganiami ochrony środowiska tylko w miejscu wyznaczonym tj. w instalacjach i urządzeniach spełniających określone wymagania.

Postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami prawnymi patrz sekcja 15, 15.1.

| SEKCJA: 14 | Informacje dotyczące transportu |
| --- | --- |

Substancja podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych zawartym w ADR-transport drogowy, RID-transport kolejowy, IMDG-transport morski, ICAO/IATA-transport lotniczy.

14.1.	Numer UN (numer ONZ)				:1978

14.2.	Prawidłowa nazwa przewozowa UN			:PROPAN

- Klasa (-y) zagrożenia w transporcie:

Klasa						:2

Kod klasyfikacyjny					:2F

Nalepki						:2.1

Numer zagrożenia					:23

Kod ograniczeń przewozu przez tunele:		:(B/D)

14.4.	Grupa pakowania					:nie dotyczy

14.5.	Zagrożenia dla środowiska				:brak

14.6.	Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	:	patrz sekcja 7-Postępowanie z substancjami oraz ich

magazynowanie

|  | KARTA CHARAKTERYSTYKI | Data sporządzenia: | sierpień 2007r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 | Data aktualizacji: | maj 2014r. |
|  | PROPAN | Wersja: | 5 |
|  |  | Numer karty: | GT-P-1 |
|  |  | Strona: | 9/10 |

14.7.	Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC – nie dotyczy

| SEKCJA: 15 | Informacje dotyczące przepisów prawnych |
| --- | --- |

15.1.	Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji
i mieszaniny

[1]	Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (w wersji sprostowanej Dz. Urz. UE L 136 z 29.05.2007r. str. 3 wraz z późniejszymi sprostowaniami i zmianami);

[2]	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. Urz. UE L 133 z 31.05.2010r.);

[3]	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/648/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008r. ze zm.);

[4]	Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322);

[5]	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009r. Dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. W sprawie klasyfikacji oznakowania i opakowania substancji i mieszanin (Dz. U. L 235 z 05.09.2009);

[6]	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. Nr 0, poz. 445);

[7]	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych
i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. 2012, poz. 1018);

[8]	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166);

[9]	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie substancji, ich mieszanin lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2012r., poz. 890);

[10]	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.);

[11]	Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375, z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr128, poz. 1405; z 2010r. nr 240, poz. 1611);

[12]	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników
i zbiorników służących do przechowywania lub zawierające substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. Nr 125, poz. 851);

[13]	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity Dz. U. 217 poz. 1833 z późn. zm.);

[14]	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650; z 2007r. nr 49, poz. 330; z 2008r. nr 108, poz. 690);

[15]	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005r. nr 11, poz. 86; z 2008r. nr 203, poz. 1275);

[16]	Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz. U. z 2013r., poz. 21);

[17]	Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami)-wdraża dyrektywę 1994/62/WE z późniejszymi zmianami (m. in. 2004/12/WE);

[18]	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)-wdraża decyzję Komisji 2000/532/WE z późniejszymi zmianami (m. in. 2001/118/WE);

[19]	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz. U. Nr 75, poz. 846 z późniejszymi zmianami);

[20]	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173);

[21]	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010r. Nr 138, poz. 931);

[22]	Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR);

[23]	Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. 02.199.1671 
z późn. zm.);

  - Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla tej substancji nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego. Substancja nie stwarza zagrożeń dla zdrowia człowieka, nie jest CMR, PBT, vPvB.

|  | KARTA CHARAKTERYSTYKI | Data sporządzenia: | sierpień 2007r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 | Data aktualizacji: | maj 2014r. |
|  | PROPAN | Wersja: | 5 |
|  |  | Numer karty: | GT-P-1 |
|  |  | Strona: | 10/10 |

| SEKCJA: 16 | Inne informacje |
| --- | --- |

Zakres aktualizacji

W stosunku do poprzedniego wydania Karty charakterystyki przeredagowano i uściślono zapisy w sekcjach 1-16

Wyjaśnienie skrótów stosowanych w karcie charakterystyki

NDS	najwyższe dopuszczalne stężenie

NDSCh	najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

NDSP	najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe

DNEL	pochodny poziom niepowodujący zmian (Derived No Effect Level)

PNEC	przewidywane stężenie nie powodujące zmian w środowisku (Predicted No Effect Concentration)

LC50	stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt

EC50	stężenie, przy którym obserwuje się 50% mniejszy wzrost lub szybkości wzrostu

CMR	rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (Carcinogenic, Mutagenic or Toxic to 
	Reproduction)

PBT	trwała, wskazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna (Persistent Bioaccumulable Toxic)

vPvB	bardzo trwała i wskazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (very Persistent very Bioaccumulable)

ADR	międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków 
	niebezpiecznych

RID	regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych

IMDG	Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych (International Maritime Dangerous Goods Code)

IATA	Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (International Air Transport Association)

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany na dzień wydania karty charakterystyki. Produkt nie może być stosowany do żadnych innych celów niż zamierzone.

Ponieważ konkretne warunki stosowania produktu przez dalszych Dystrybutorów i Użytkowników pozostają poza kontrolą dostawcy co powoduje, że nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie produktu w sposób inny niż zalecany.

Informacje dotyczące produktu zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowią opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenie określonych właściwości, przedstawiono je w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa.

Środki ostrożności odnośnie zdrowia i bezpieczeństwa oraz porady w sprawach ochrony środowiska zapisane w karcie nie muszą być odpowiednie dla wszystkich indywidualnych osób czy sytuacji. Obowiązkiem Użytkownika jest dokonanie oceny oraz stosowanie opisanego produktu w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem 
i przepisami. Przepisy wymienione w karcie w żaden sposób nie zwalniają Użytkownika z przepisów dotyczących jego działalności.

Niniejszy dokument opracowano w GLOB-TERMINAL sp. z o.o. na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących substancji i mieszanin chemicznych, informacji i materiałów z własnej bazy danych.